A jour au 13.01.2006

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES des NAVIRES

|  | COTES D'ARMOR Mis en service en 1989 | COTES DE BRETAGNE Navire entièrement reconstruit en 2003 |
| --- | --- | --- |
| Longueur | 58,27 m | 74,96 m |
| Largeur | 9,40 m | 11,00 m |
| Creux | 4,75 m | 5,00 m |
| Tirant d’eau Eté | 3,898 m | 3,833 m |
| Tirant d'eau maximum dragage | 4,32 m | 4,42 m |
| Port en lourd au TE dragage | 1400 T | 2400 T |
| Capacité maximale de la cale | 800 m3 | 1270 m3 |
| Jauge Internationale (UMS) brute / nette | 737 / 221 | 1269/380 |
| Puissance de propulsion | 690 KW | 1472 KW |
| Vitesse Lège / en Charge | 9 nds / 8 nds | 10,5 nds / 9 nds |
| Manoeuvrabilité | 2 propulseurs azimutaux orientables sur 360°plus propulseur d'étrave | 2 propulseurs azimutaux orientables sur 360°plus propulseur d'étrave |
| Technique de dragage | Elinde traînante de 475 mm de diamètre et 36 mètres de longueur sur Tribord | Elinde traînante de 500 mm de diamètre et 41 mètres de longueur sur Tribord plus élinde pour chargement à point fixe par l’avant Tribord |
| Pompe de dragage | DE GROOT 450/400 mm | GIW 500/450 mm |
| Profondeur de dragage | Maximum 25 mètres d'eau | Maximum 30 mètres d'eau |
| Déchargement | Par refoulement hydraulique ou par clapage | Par refoulement hydraulique ou par clapage |
| Puissance de refoulement | 600 KW | 800 KW |
| Distance de refoulement avec conduite (sans pompe de relais intermédiaire) | Max 500 m | Max 700 m |
| Distance de refoulement avec conduite (avec pompe relais intermédiaire) | / | Max 2000 m |
| Distance de refoulement (avec cône) | Max 30 m sur l’avant | Max 50 m sur l’avant |
| Equipage | 6 hommes | 6 hommes |
| Immatriculation | 798980 PAIMPOL | 920830 PAIMPOL |
| Numéro OMI | 841 0275 | 917 1682 |
| Classification | Bureau VERITAS | Bureau VERITAS |
| Puissance électrique | 2 x 72 KWe | 2 x 130 KWe |
| Téléphone | 06.84.76.40.75 | 06.84.76.40.77 |
| Télécopie | 06.79.66.46.55 | 06.84.76.51.44 |