# MONT BLANC

Principales caractéristiques

Construit :					2000      (delivered 2000)

Type de transporteur:				Pétrochimiquier gazier – butadiene

Constructeur : 					Union Navale de Valencia (Espagne)

Classification:					Bureau Veritas

Classification IMO:				IMO 1 & 2 (n° 9176694)

Pavillon :					Français. (French) - FK 924287 K

Type :						Double fonds séparés (SBT)

Indicatif:					F N G O

Longueur hors tout:				151,48 m

Largeur	:					23,50  m

Jauge brute :					13.005 UMS

Jauge nette :					6.004 UMS

Port en lourd :					19.733  t

Tirant d’eau moyen :				10,037 m

Volumes total des cuves :	20.332 m3 (98%) including 10.516 m3 chemical products and / or gaz (LPG - C4 – cooling capacity minus 10° C)

Capacité gaz :					10.516 m3

Description des cuves :	28 citernes inox Duplex 2205 + 1 citerne inox Duplex 2205 en pontée

Ségrégation :					28 produits

Pompes :	une pompe de 200 m3/h ou de 300 m3/h par citerne

Ligne de décharge arrière:			Oui

Réchauffage cargaison :				75 à 95 degrés selon citernes

Capacité refoidissement :				moins 10° C

Lavage des citernes:	2 appareils fixes par citerne

Chargement en circuit fermé :			Oui

Moteur principal :				Man B & W / 8 200 kW

Vitesse:						15,50 noeuds

Consommation:					30 mts IFO 380 cst /jour