# POINTE DU CROISIC

Principales caractéristiques

Construit :					01 / 2001

Type de transporteur:				Pétrochimiquier

Constructeur :					Kleven FLoro  (hull 145)

Classification:					Bureau Veritas (n° 01077X)

Classification IMO:				IMO 2 (n° 9216470)

Pavillon :					Français. (French) - n° FK 912.279 H

Type :						Double coque  double fonds séparés (SBT)

Lettres d'appel:					F H H G

Longueur hors tout :				112,00 m

Largeur	:					17,00 m

Jauge brute:					5.214 ums

Jauge nette :					2.043 ums

Port en lourd :					6.947 mts

Tirant d’eau moyen:				7,34 m

Tirant d'air :					27,8 m (ballast condition)

Volumes des cuves :				7.221 m3 / cbm (98%)

Description des cuves :				18 citernes inox 2205

Ségrégation :					18 produits

Pompes :					une pompe de 200 m3/h par citerne

+ 1 secours de70 m3/h

Ligne de décharge arrière:			Oui

Réchauffage cargaison:				70 degrés dans toutes citernes

Lavage des citernes:	2 appareils fixes par citerne

Chargement en circuit fermé :			Oui

Moteur principal :				MAK 9M32   4.320 kw (600 rpm) - 5.869 hp

Vitesse :						14 noeuds

Consommation :					18 mts IFO 380 cst / jour

Propulseur d’étrave :				Oui