# TOUR MARGAUX

Principales caractéristiques

Construit :		1993

## Type de transporteur :		Pétrochimiquier

Constructeur :		YVC Ysselwerf B.V. Rotterdam

Classification :		BV I 3/3 E, chemical tanker ESP, Oil tanker,

Deepsea,, AUT-MS, port,  mach,  boilers

Classification IMO:		IMO 2/3 (n° 9034731)

Pavillon :		Français

Numéro de registre:		829458 K

Type :		Simple coque - double fonds séparés (SBT 1389 cbm)

Lettres d’appel :		F N D V

Longueur hors tout :		113,638 m

Largeur extrême :		17,70 m

Jauge brute :		5.499 ums

Jauge nette : 		2.474 ums

Port en lourd :		9.063 t

Tirant d’eau moyen : 		8,013 m

Volumes des cuves :		9.516 m3 (98%)

Description des cuves :		11 tanks stainless steel Avesta

20 tanks epoxy phenguard coated

Segregation :		31 produits

Pompes :		11 pompes immergées 100/150 cbm/hr

2 pompes à vis 200 cbm/hr

1 portable (pompe de secours)

Ligne de décharge par l’arrière :		Non (no)

Réchauffage cargaison :		70 degrés dans toutes citernes (70 ° C in each tank)

Lavage des cuves :		22 appareils fixes  + 8 appareils portables

Chargement en circuit fermé :		Oui

Moteur principal :		Bergen BRM 9 – 3.640 kw / 750 rpm

Vitesse :		13 noeuds

Propulseur d’étrave :		Lips CPP type CT 04-2P°, 405 kw, 5.600 t thrust